养护施工组织方案

1、项目部前期准备工作

（1）签订合同书后公司将立即介入，及早熟悉本项目的管理特性。

（2）成立项目部，全部人员到位。

（3）对辖区范围内的养护现状进行全面检查，拍照存档。对于发现问题，向管理公司提出整改意见，以期迅速解决问题。

2、日常管理养护

（1）严格按照厦门市城市园林绿化养护考评标准执行养护工作，并依照管理公司绿化养护特别要求，来实施该地块的养护管理工作，在绿化养护实施过程中要始终坚持“三分种、七分养”的工作方针，精心养护，打造精品工程。

（2）及时做好松土、除杂、整穴、排水、浇水、施肥、病虫害防治工作，保证植物植被有良好的生长环境；

（3）及时认真做好花木、绿篱的修枝、整形、抹芽等工作，保持花木绿篱的最佳形态。草皮的修剪工作应及时，保持平整；

（4）绿带内花木保持完好无损，不破相，草本、地被植物覆盖率及纯度均应保证在100%。

（5）发现死苗缺株情况，在一周内完成补植工作。因交通事故造成的苗木死亡或绿地损坏，在得到管理公司数量确认后，在一周内完成补植工作。

（6）保持绿化带的日常整洁，及时清理废弃物。

（7）对绿地上的井盖等设施尽量采用植被进行伪装保护，减少被盗，发现损坏应及时修补。

3、绿化养护人员管理

（1）严格要求绿化养护技术人员，加强技术培训。

（2）养护工人在作业时严格要求统一着装道路反光背心；

（3）组建高素质的养护管理队伍：绿化养护工人必须有3年以上大型绿化养护经验。

（4）高级专业技术人员常驻工地，对整个绿化养护管理工人进行统筹安排，及时发现和解决各种问题。不能解决时，及时与总公司绿化专家组联系解决。

（5）备足各种养护用品：如农药、化肥、农家肥，以便需要时利用。

种植要点

- 严格按照苗木表规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现在没枝的单干苗木，乔木分枝点不少于4个。树型特殊的树种，如盆架子，分枝必须有4层以上。

- 规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。从植和群植乔灌木应高低错落。

- 分层种植的花带、植物带边缘轮廓种植密度应少。平面线型应流畅，边缘成弧形，高低层次分明，且与周边点缀植物高差不少于30㎝。

- 孤植树树形姿态优美、奇特、耐看。

- 整形装饰篱规格大小应一致，修剪整齐，观赏性面应为圆清曲折弧形，起伏有致。

- 植后应每天浇水至少二次，集中养护管理。

- 大苗移植严格按土球设计要求。

- 草皮移植平整度误差<1cm。

- 苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分，只伸出外面的两三个音枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。

- 规格表上并未规定乔木高度，但要求乔木不能去掉主树梢。

- 基肥的比例为，菇渣60%，腐熟鸡粪20%，其他20%。

- 应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植，若在非种植季节种植时，应根据实际的情况采取相应的技术措施。